SE APROBĂ

Directorat

| Președinte Ștefăniță MUNTEANU | Membru Florin Cristian TĂTARU | Membru Cătălin Constantin NADOLU | Membru Bogdan TONCESCU |
| --- | --- | --- | --- |

Stabilirea dezechilibrelor cantitative şi valorice ale părţilor responsabile cu echilibrarea, a redistribuirii veniturilor / costurilor provenite din echilibrarea sistemului şi a preţurilor finale unice, de deficit şi de excedent

COD: TEL- 01.22

Ediția:I

Revizie:1

| Nr. Crt. | Elemente privind responsabilii | Prenume și Nume | Funcția | Data | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Avizat | Gheorghe Cristian VIŞAN Ion SMEEIANU | Director Direcţia Pieţe de energie p. Director DMI |  |  |
| 2 | Verificat | Costel BUSCOVEANU | Manager |  |  |
| 3 | Elaborat | Marian OBRETIN | Şef Serviciu Pieţe Administrate |  |  |

Drept de proprietate:

Prezenta procedură este proprietatea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A. Multiplicarea şi utilizarea parţială sau totală a acestui document este permisă numai cu acordul scris al conducerii TRANSELECTRICA SA.

Iunie 2024

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A.

AUDITU

2. CUPRINS

| Numărul componentei în cadrul procedurii | Denumirea componentei din cadrul procedurii | Pagina |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pagina de Gardă | 1 |
| 2. | Cuprins | 2 |
| 3. | Situaţia ediţiilor şi a reviziilor | 3 |
| 4. | Scopul | 4 |
| 5. | Domeniul de aplicare | 4 |
| 6. | Documente de referinţă | 4 |
| 7. | Definiţii şi abrevieri | 5 |
| 8. | Modul de Lucru | 5-28 |
| 9 | Responsabilităţi | 28-29 |
| 10 | Anexe, înregistrări, arhivări | 29-30 |
| 11 | Lista de difuzare | 31 |

3. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR

Denumire Procedură Operațională „Stabilirea dezechilibrelor cantitative şi valorice ale părţilor responsabile cu echilibrarea, a redistribuirii veniturilor / costurilor provenite din echilibrarea sistemului şi a preţurilor finale unice, de deficit şi de excedent”.

Cod TEL-01.22, ediția I, revizia 1

| Nr. Crt. | Ediţia sau, după caz, revizia în cadrul ediţiei | Componenta revizuită | Modalitatea reviziei | Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ediţia I, Revizia 0 | Elaborare iniţială | Elaborare iniţială | Februarie 2024 |
| 2. | Ediţia I, Revizia 1 | Modificare format şi revizie conţinut respectând toate reglementările în vigoare la data reviziei şi organigrama Companiei 6.Documente de referință 7.Definiții și abrevieri 8. Mod de lucru 9. Responsabilități | Revizie parțială | Iunie 2024 |

4. SCOP

Procedura operaţională „Stabilirea dezechilibrelor cantitative şi valorice ale părţilor responsabile cu echilibrarea, a redistribuirii veniturilor / costurilor provenite din echilibrarea sistemului şi a preţurilor finale unice, de deficit şi de excedent”, numită în continuare Procedura DPRE, are drept scop determinarea:

- Dezechilibrului total al sistemului;

- Prețului final unic de dezechilibru şi a prețurilor finale de deficit și de excedent;

- Costurilor efective pentru echilibrarea sistemului și a costurilor pentru managementul restricțiilor de rețea;

- Componentelor de neutralitate financiară a OTS;

- Prețului inițial unic de dezechilibru şi a prețurilor inițiale de deficit și de excedent;

- Închiderii bilanțului energiei electrice corespunzătoare tranzacțiilor definitive pe Piața de Echilibrare cu dezechilibrele Părților Responsabile cu Echilibrarea;

- Redistribuirii veniturilor sau costurilor provenite din echilibrarea sistemului;

- Dezechilibrelor cantitative ale Părților Responsabile cu Echilibrarea;

- Obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare finale ale fiecărui PRE;

- Obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare finale ale OTS

- Drepturilor de încasare ale Producătorului pentru energia electrică livrată în perioada de probe;

- Condiţiilor şi modulului de realizare a corectării decontării.

5. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. și Părţilor Responsabile cu Echilibrarea care activează pe piața angro de energie electrică.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- Regulamentul (UE) 2195/2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică, numit în continuare Regulamentul (UE) 2195/2017;

- Regulamentul (UE) nr. 1485/2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice;

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 127 din 08.12 2021, publicat în Monitorul Oficial al României nr.1196/17.12.2021, denumit în continuare ”Regulament FSE”;

- Regulamentul privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea, aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 127 din 08.12 2021, publicat în Monitorul Oficial al României nr.1196/17.12.2021, denumit în continuare ”Regulament PRE”;

- Regulile comerciale privind colectarea, prelucrarea și transmiterea valorilor măsurate de energie electrică, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 62/31.03.2020, publicat în Monitorul Oficial al României nr.271/01.04.2020, denumite  în continuare ”Regulile de măsurare”;

- Codul Tehnic al Rețelei Electrice de Transport, ediția în vigoare;

- Codul de măsurare a energiei electrice, ediția în vigoare.

7.DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

7.1	Definiții

Termenii folosiți în cuprinsul procedurii au semnificațiile prevăzute în definițiile din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/10.07.2012 cu modificările și completările ulterioare, din Regulamentul PRE, Regulamentul FSE.

  - ABREVIERI

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

FSE - furnizor de servicii de echilibrare

ID – Interval de decontare;

Nid – Numărul de ID din ziua d

NP – Notificarea de program;

ODDPRE	Operatorul de decontare al pieței de echilibrare, activitate derulată la nivelul CNTEE TRANSELECTRICA S.A.	În tot textul procedurii prin ODDPRE se va înţelege activitatea desfăşurată de OTS în calitate de ODDPRE.

OMEPA	structură internă distinctă din cadrul CNTEE Transelectrica - S.A. care îndeplineşte funcţia de operator de măsurare pentru punctele de măsurare aflate în responsabilitatea OTS, precum şi funcţia de agregator unic pe piaţa angro de energie electrică;

OR	- Operator de rețea;

OTS	- Operatorul de transport şi sistem - CNTEE TRANSELECTRICA S.A.;

PE	- Piaţa de echilibrare;

PI 	- Piaţa intra – zilnică;

PNC   – Poziția Netă Contractuală;

PNM  – Poziția Netă Măsurată;

PRE	- Parte Responsabilă cu Echilibrarea;

PZU 	– Piaţa zilei următoare;

RSF 	- Rezerva de stabilizare a frecvenţei

SEN	- Sistem energetic naţional

SB	-Schimburi Bloc

8. Mod de lucru

- Determinarea dezechilibrului total din SEN pentru fiecare ID

8.1.1 ODDPRE efectuează, în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea de la OMEPA a valorilor măsurate/ însumate ale producției, consumului, importului și exportului aferente fiecărei PRE, calculul dezechilibrului sistemului, pentru fiecare IDi, astfel:

DezSENi = SNi – RAi / EAi + SEi

Unde:

DezSENi - reprezintă dezechilibrul SEN pentru IDi,

dacă DezSENi > 0 înseamnă că SEN de află în excedent,

iar dacă DezSENi < 0 înseamnă că SEN se află în deficit;

SNi - 	reprezintă volumul schimburilor neintenţionate cu sistemul electroenergetic Europa Continentală interconectat pentru IDi, pentru export valoarea schimburilor se consideră pozitivă, iar pentru import valoarea schimburilor se consideră negativă, şi se determină comform  astfel:

SNi = SNreal,i – SNplan,i

SNreal,i  -reprezintă soldul stabilit conform convenţiilor bilaterale de decontare cu OTS vecini, în fiecare IDi al zilei de livrare;

SNplan,i - reprezintă soldul planificat şi este egal cu suma algebrică dintre:

- volumul schimburilor planificate de energie din rezerve pentru restabilirea frecvenţei cu activare manuală, volum rezultat din tranzacţionarea produsului RRFm pe platforma europeană dedicată şi raportat în datele contabile dintre OTS şi celelalte OTS din alte ţări;

- volumul schimburilor planificate de energie din rezerve pentru restabilirea frecvenţei cu activare automată, volum rezultat din tranzacţionarea produsului RRFa pe platforma europeană dedicată şi raportat în datele contabile dintre OTS şi ceilalți OTS din alte ţări,;

- volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a compensării dezechilibrelor stabilit pe platforma europeană dedicată şi raportat în datele contabile dintre OTS şi celelalte OTS din alte ţări;

- volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a stabilizării frecvenţei;

- volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a perioadei de variaţie a soldului conform art. 50 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) 2017/2.195 şi art. 136 din Regulamentul (UE) 2017/1.485.

- volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a acordurilor bilaterale sau multilaterale care nu sunt acoperite de punctele anterioare.

RAi/EAi  -reprezintă rezervele activate în zona proprie de control a energiei de reglaj pentru IDi; dacă RAi/EAi > 0, atunci reprezintă reglaj net la creştere, iar dacă RAi/EAi < 0, reprezintă reglaj net la reducere, şi se determină conform  astfel:

RAi/EAi = qi livrat – MCDi – kΔfti

qi livrat - reprezintă volumul net de energie livrat din produsele standard: RI, RRFm şi RRFa pentru echilibrare sistem, în zona proprie de control al energiei de reglaj;

qi livrat     =∑ qi,j livrat

∑ qi,j livrat - reprezintă suma algebrică a volumelor nete livrate de fiecare UFR/GFR  activate pe PE, în IDi, volumul net la creştere de putere în zona proprie de control al energiei de reglaj cu semnul pozitiv şi volumul de energie de reglaj livrată la reducere de putere în zona proprie de control al energiei de reglaj cu semnul negativ;

Pentru fiecare IDi, ODDPRE calculează suma tuturor volumelor contractate pentru respectiva UFR/GFR pentru furnizarea creşterii/ reducerii de putere în scopul stabilizării frecvenţei, - ∑ VCi,j

a)Dacă ∑ VCi,j>0 şi (Min ( ∑ VCi,j, Mi,j)) – Npi,j)>0,

atunci qi,j livrat = Min ( ∑ VCi,j ,Mi,j)) – Npi,

b)Dacă ∑ VCi,j>0 şi (Min ( ∑ VCi,j ,Mi,j) – Npi,j) ≤ 0,

atunci qi,j livrat = 0;

c )Dacă ∑ VCi,j< 0 şi (Max ( ∑ VCi,j ,Mi,j) – Npi,j) <0,

atunci qi,j livrat = Max ( ∑ VCi,j ,Mi,j) – Npi,

d )Dacă ∑ VCi,j< 0 şi (Max ( ∑ VCi,j ,Mi,j) – Npi,j) ≥0,

atunci qi,j livrat = 0,

Mi,j  - valoarea măsurată pentru fiecare UFR/GFR pentru care FSE a încheiat tranzacţii angajate în IDi pe PE şi/sau stabilizarea frecvenţei;

Npi,j -volumul programat (notificarea de producţie/ consum programată) al fiecărei UFR/GFR pentru care FSE a încheiat tranzacţii angajate pe PE şi/ sau stabilizarea frecvenţei în IDi respectiv, volumul care este ajustat de OTS după termenul limită de transmitere a notificărilor de producţie programată, faţă de cel transmis de FSE, confom informărilor transmise obligatoriu de aceştia pentru managementul congestiilor în piaţă sau în afara pieţei.

MCDi 	reprezintă volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a procesului de compensare a dezechilibrelor stabilit pe platforma europeană dedicată; pentru export valoarea schimburilor se consideră pozitivă, iar pentru import valoarea schimburilor se consideră negativă;

kΔfti	 reprezintă volumul schimburilor planificate de energie pentru stabilizarea frecvenţei în aria sincronă Europa Continentală; pentru export valoarea schimburilor se consideră pozitivă, iar pentru import valoarea schimburilor se consideră negativă, în IDi respectiv.

SEi	 reprezintă schimburile OTS-OTS efectuate de OTS rezultate din platformele europene dedicate conform legislaţiei europene şi naţionale în vigoare pentru procesul de echilibrare, inclusiv schimburile rezultate din contractele bilaterale cu părţile externe interconectate în caz de avarie; pentru export valoarea schimburilor se consideră pozitivă, iar pentru import valoarea schimburilor se consideră negativă.

8.1.2 Cel târziu în a 3-a zi lucrătoare de la primirea de la OMEPA a valorilor măsurate/însumate ale producției, consumului, importului și exportului de energie electrică, ODDPRE publică pe pagina web valoarea și semnul dezechilibrului sistemului pentru fiecare interval de decontare din luna de livrare (Formular cod  TEL- 01.22.01).

- Determinarea prețurilor inițiale de deficit/excedent/unice pe ID

În luna următoare lunii de livrare ODDPRE efectuează în cel mult 3 zile lucrătoare de la finalizarea Notelor lunare de regularizare pe PE (întocmite pe baza valorilor măsurate și, după caz corectate) pe baza informațiilor cuprinse în notele respective, calculele pentru stabilirea prețurilor inițiale unice de energie electrică pe fiecare ID.

## Stabilirea prețului inițial de deficit

Dacă într-un ID a fost activată numai energie de echilibrare pentru creştere de putere, atunci preţul iniţial unic de dezechilibru pentru toate dezechilibrele PRE din ID respectiv va fi egal cu media ponderată a preţurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare activată pentru creştere de putere şi a cantităţilor de energie corespunzătoare tranzacţiilor angajate;

Prețul inițial de deficit pe fiecare ID se determină astfel:

Piniţ,i def= (∑ qmed,i,rcreș x Pmed,i,rCreş) / (∑ qmed,i,rcreș ) = Pmed,icreş

Piniţ,i def /Pmed,iCreş -reprezintă media ponderată a prețurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare activată pentru creștere de putere și a cantităților de energie corespunzătoare în IDi;

qmed,i,rcreș - cantitatea de energie de echilibrare activată la Creștere de Putere pe tipuri de reglaje la prețul marginal aferent,

Pmed,icreş - prețul marginal al energiei de echilibrare activată la Creștere de Putere pe tipuri de

reglaje.

## Stabilirea prețului inițial de excedent

Dacă într-un ID a fost activată numai energie de echilibrare pentru reducere de putere, atunci preţul iniţial unic de dezechilibru pentru toate dezechilibrele PRE din ID respectiv va fi egal cu media ponderată a preţurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare activată pentru reducere de putere şi a cantităţilor de energie corespunzătoare tranzacţiilor angajate;

Prețul inițial de excedent pe fiecare ID se determină astfel:

Piniţ,i exc= (∑ qmed,i,rred x pmed,i,rred)) / (∑ qmed,i,rred) = Pmed,ired

Piniţ,i exc/ Pmed,ired - 	reprezintă media ponderată a prețurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare activată pentru reducere de putere și a cantităților de energie corespunzătoare în IDi;

qmed,i,rred 	cantitatea de energie de echilibrare activată la Reducere de Putere pe tipuri de reglaje la prețul marginal aferent,

pmed,i, red	prețul marginal al energiei de echilibrare activată la Reducere de Putere pe tipuri de reglaje.

## Stabilirea prețului inițial unic

Prețul inițial unic de dezechilibru este stabilit pentru fiecare ID în funcţie de sensul dezechilibrul sistemului pe respectivul ID:

- dacă într-un ID a fost livrată numai energie de echilibrare pentru creștere de putere, atunci:

Pinit,iunic = Pinit,idef

2) dacă într-un ID a fost livrată numai energie de echilibrare pentru reducere de putere, atunci:

Pinit,iunic = Pinit,iexc

3) dacă într-un ID a fost livrată și energie de echilibrare pentru creștere de putere și pentru reducere de putere și Dezechilibrul sistemului în IDi <0, atunci:

Pinit,iunic = Pinit,idef

4) dacă într-un ID a fost livrată și energie de echilibrare pentru creștere de putere și pentru reducere de putere și Dezechilibrul sistemului în IDi >0, atunci:

Pinit,iunic = Pinit,iexc

- În cazul în care într-un ID nu a fost activată energie de echilibrare nici pentru creştere de putere, nici pentru reducere de putere, preţul iniţial unic de dezechilibru pentru toate dezechilibrele PRE va fi egal cu media aritmetică dintre cel mai mic preţ al ofertelor din ordinea de merit pentru creştere de putere şi cel mai mare preţ, în modul, al ofertelor din ordinea de merit pentru reducere de putere corespunzătoare ID respectiv.

Pinit,iunic = (pmin,of,icreș + l pmax,of,ired l) / 2

Pinit,iunic  	prețul inițial unic de dezechilibru;

pmin,of,icreș – este cel mai mic preț al ofertelor din ordinea de merit pentru Creștere de Putere corespunzătoare IDi respectiv,

lpmax,of,ired l – este cel mai mare preț, în modul, al ofertelor din ordinea de merit pentru Reducere de Putere corespunzătoare IDi respectiv.

- Calculul dezechilibrelor cantitative ale PRE

- ODDPRE efectuează în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea de la OMEPA a valorilor măsurate/ însumate ale producției nete, consumului net, importului și exportului aferente fiecărei PRE, pe baza informațiilor furnizate de OMEPA, respectiv a informațiilor cuprinse în Notele lunare de regularizare pe PE aferente valorilor măsurate, precum și a schimburilor bloc/exporturilor/ importurilor notificate de PRE și aprobate de OTS și primite de la OTS, calculele pentru stabilirea dezechilibrelor cantitative ale PRE.

- Având în vedere faptul că notificările contractuale aprobate, aferente Schimburilor Bloc cu alte PRE, Importurilor/exporturilor aferente contractelor, conform graficelor de schimb notificate la OTS, importurilor/exporturilor rezultate din mecanismul de cuplare a PZU și a PI,sunt exprimate la nivel de ID în putere (MW), cantitățile de energie electrică (MWh) aferente se determină prin înmulțirea cu 0,25 a puterii cuprinse în NC.

- Determinarea Poziției Nete Contractuale a unei PRE

- Pentru fiecare PRE și fiecare IDi, ODDPRE determină Poziția Netă Contractuală după cum urmează:

PNcontr,i = (∑SBlivr,i - ∑SBprim,i) + (∑EXpi -  ∑IMpi)+ (∑E ech,icreș -∑Eech,ired )+ (∑ERSF,icreș - ∑ERSF,ired ) +(∑ECON,icreș - ∑ECON,ired)

Unde:

PNcontr,i – reprezintă poziţia netă contractuală a PRE, pentru IDi;

∑SBlivr,i – SB, din IDi, pe care respectiva PRE le-a notificat ca vânzări către o altă PRE;

∑SBprim,i  -SB, din IDi, pe care respectiva PRE le-a notificat ca achiziții de la o altă PRE

∑EXpi - exporturile, cuprinse în NP ale PRE, pe IDi, din contractele bilaterale;

∑IMpi – importurile cuprinse în NP aprobate ale PRE, pe IDi, din contractele bilaterale;

∑Eech,icreș / ∑Eech,ired - cantitățile de energie de echilibrare contractate, în IDi, la Creștere/Reducere de Putere în PE de către FSE pentru care PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării, conform tranzacțiilor definitive pe PE ale acestora;

∑ERSF,icreș -	Cantităţile totale din tranzacţiile angajate pentru creştere de putere pentru RSF, de către un PRE;

∑ERSF,ired -	Cantităţile totale din tranzacţiile angajate pentru reducere de putere în PE, de către un PRE.

∑ECON,icreș / ∑ECON,ired – reprezintă cantitățile de energie electrică activată, în IDi, pentru managementul congestiilor, rezultate din activarea unor oferte din PE la care se adaugă cantităţile totale de energie electrică activată, rezultată din activarea unor oferte pe bază de compensaţii financiare în afara PE pentru care PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării.

- Pentru PREProbe, Poziția Netă Contractuală pe fiecare ID, este determinată astfel:

PNcontr,i = Qlivrat,i

Qlivrat,i – cantitatea de energie electrică livrată de capacitatea de producere/instalația de stocare a energiei electrice aflată în perioada de probe.

- Determinarea Poziției Nete Măsurate

Poziția Netă Măsurată se determinǎ separat pentru fiecare PRE și pentru fiecare IDi, pe baza valorilor măsurate.

- Pentru o PRE, alta decât PRE a unui OR sau PRE care şi-a asumat responsabilitatea echilibrării pentru un OR, Poziția Netă Măsurată pe fiecare IDi, este determinată cu următoarea formulă:

PNMi = Pnet,i - Cnet,i

Pnet,i – producția netă însumată, în IDi, la locurile de producere ale producătorilor pentru care respectiva PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării;

Cnet,i – consumul net însumat, în IDi, la locurile de consum ale consumatorilor pentru care respectiva PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării; în situația în care consumul la un loc de consum este asigurat de mai mulți furnizori, incluși în PRE diferite, pentru PRE care nu și-a asumat responsabilitatea echilibrării se consideră valoarea zero pentru consumul măsurat.

- Poziţia netă măsurată a unei PRE înregistrată de un OR pentru administrarea diferenţelor dintre cantitatea de energie electrică achiziţionată pentru acoperirea CPT al reţelei electrice şi CPT realizat se va considera drept consum net, şi anume la nivelul CPT al reţelei electrice din zona de licenţă a OR, determinat ca fiind diferenţa dintre cantitatea totală de energie electrică intrată în reţeaua din zona de licenţă în punctele de măsurare şi cantitatea totală de energie electrică livrată din reţeaua din zona de licenţă în punctele de măsurare, pe baza valorilor măsurate aprobate corespunzătoare cantităţilor de energie electrică primită fizic de la alţi operatori de reţea, aceasta incluzând, dacă este cazul, şi importurile, plus producţia netă a tuturor unităţilor de producţie care sunt conectate la reţeaua electrică a OR respectiv, minus energia electrică livrată fizic către alţi OR, aceasta incluzând, dacă este cazul, şi exporturile, minus consumul net al tuturor consumatorilor care sunt conectaţi la reţeaua electrică a OR respectiv.

- Poziția Netă Măsurată a unui PRE care și-a asumat responsabilitatea echilibrării pentru un OR, în IDi, se determină conform prevederilor punctului 8.5.2 .în care consumul net include și consumul propriu tehnologic al OR respectiv.

- Pentru calculul pozițiilor nete măsurate, energia totală livrată sau primită într-un ID este considerată ca fiind livrată la o putere constantă pe parcursul întregului ID.

- Livrările măsurate aferente fiecǎrui ID sunt exprimate în MWh, cu 3 zecimale.

- Determinarea dezechilibrelor cantitative ale PRE

Dezechilibrul unei PRE, pentru fiecare IDi, se determină, ca diferență între Poziția Netă Măsurată și Poziția Netă Contractuală cu următoarea formulă:

DezPREi = PNMi – PNcontr,i

dacă DezPREi > 0, rezultă că PRE înregistrează Dezechilibru pozitiv (DezPozi) în IDi;

dacă DezPREi < 0, rezultă că PRE înregistrează Dezechilibru negativ (DezNegi) în IDi.

- Determinarea costurilor efective pentru echilibrarea sistemului, pentru fiecare IDi

Costurile pentru echilibrarea sistemului, în IDi se determină după cum urmează:

CEchSist,i = (∑qi,jcreş * pi,jcreş) + 𝐶MCDiimp+ 𝐶SNi+ CSPF,I + CPRE probe

CEchSist,i – costurile pentru echilibrarea sistemului, în IDi utilizate sub această denumire și în cazurile în care au valoare negativă;

qi,jcreş – cantitatea de energie contractată corespunzătoare tranzacţiei definitive j pentru furnizarea Creşterii de Putere în IDi,

qi,jcreş va fi considerată ca valoare pozitivă exprimată în MWh, cu 3 zecimale;

pi,jcreş – preţul aferent tranzacţiei definitive j pentru furnizarea Creşterii de Putere în IDi,

𝐶MCDiimp - costurile rezultate conform regulilor mecanismului de compensare a dezechilibrelor, în IDi, transmise de OTS,

𝐶SNi - costurile cu schimburile neintenționate, în IDi, transmise de OTS;

CSPF,I – costurile pentru schimburile planificate de energie ca urmare a stabilizării frecvenței, în IDi , transmise de OTS;

CPRE probe – suma costurilor înregistrate în timpul perioadei de probe a capacităților de producere/instalațiilor de stocare a energiei electrice, în IDi;

Pentru situaţiile în care livrarea Creșterii de Putere s-a făcut de către un FSE revocat de pe piață de către OTS pentru neplata obligațiilor, costurile OTS aferente drepturilor de încasare ale acestui FSE pe PE în IDi nu se iau în considerare la determinarea costurilor pentru echilibrarea sistemului în IDi.

- Determinarea veniturilor rezultate din echilibrarea sistemului

VEchSist,i =∑(qi,x,red x pi,xred ) + VMCD,iexp+VSN,i+VSPF,i

Unde:

VEchSist,i – reprezintă veniturile rezultate din echilibrarea sistemului în IDi utilizate sub această denumire și în cazurile în care au valoare negativă;

qi,x,red - cantitatea de energie contractată corespunzătoare tranzacţiei definitive x pentru furnizarea Reducerii de Putere în IDi;

pi,xred    - reprezintă preţul aferent tranzacţiei definitive x pentru furnizarea Reducerii de Putere în IDi;

VMCD,iexp  veniturile rezultate conform regulilor mecanismului de compensare a dezechilibrelor, în IDi, transmise de OTS;

VSN,i  veniturile cu schimburile neintenționate, în IDi, transmise de OTS;

VSPF,i veniturile rezultate din schimburile planificate de energie ca urmare a stabilizării frecvenței în IDi, transmise de OTS.

- Costurile efective pentru echilibrarea sistemului, pentru fiecare ID

Costurile efective pentru echilibrarea sistemului, pentru IDi, se determină ca diferență între valoarea costurilor pentru echilibrarea sistemului pentru IDi și valoarea veniturilor rezultate din echilibrarea sistemului pentru IDi:

𝐶𝐸𝐸𝑐ℎ𝑆𝑖𝑠𝑡,𝑖= (∑Qcreş * pi,jcreş) -∑(qi,x,red x pi,xred )+ (𝐶MCDiimp  -VMCD,iexp) +

CSNi-VSN,i+ CPRE probe+ CSPF,I -VSPF,i

ODDPRE efectuează, în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea de la OMEPA a valorilor măsurate/ (a însumate ) ale producției nete, ale consumului net, ale importului și ale exportului, pe baza informațiilor cuprinse în Notele lunare de regularizare pe PE aferente valorilor măsurate primite de la OTS, calculele pentru determinarea costurilor efective pentru echilibrarea sistemului.

- Notele de regularizare aferente costurilor efective pentru echilibrarea sistemului

- În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea de către ODDPRE de la OMEPA a valorilor măsurate/ însumate ale producției, consumului, importului și exportului de energie electrică, ODDPRE determină costurile, respectiv veniturile rezultate din echilibrarea sistemului şi publică pe pagina web Nota lunară de regularizare pentru costurile efective pentru echilibrarea sistemului și a costurilor pentru managementul restricțiilor de rețea realizate în luna calendaristică de referință;

- Nota de regularizare, pentru costurile efective pentru echilibrarea sistemului, pentru fiecare ID, din luna de decontare (Formular cod  TEL- 01.22.02), conține următoarele informații:

- Costurile pentru echilibrarea sistemului separat pentru fiecare ID din luna de decontare;

- Veniturile rezultate din echilibrarea sistemului pentru fiecare ID din luna de decontare Costurile efective pentru echilibrarea sistemului pentru fiecare ID din luna de decontare.

- Nota lunară de regularizare pentru costurile efective pentru echilibrarea sistemului (Formular cod  TEL- 01.22.03), conține următoarele informații:

    - Costurile pentru echilibrarea sistemului, cumulat, la nivel de lună;

    - Veniturile rezultate din echilibrarea sistemului cumulat, la nivel de lună;

    - Costurile efective pentru echilibrarea sistemului cumulat, la nivel de lună.

- Calculul componentei de neutralitate financiară a OTS pe fiecare ID

Componenta de neutralitate financiară a OTS, se  detemină astfel:

Cneutr,i = ((∑OPi-∑DIi )- CEEchSist,i )/ ∑Dez PREi

CEEchSist,i - reprezintă costurile efective pentru echilibrarea sistemului în IDi,

∑DIi  -reprezintă suma drepturilor de încasat inițiale ale tuturor PRE calculate în IDi

∑OPi-  reprezintă suma obligațiilor de plată inițiale ale tuturor PRE, în modul calculate în IDi,

∑Dez PREi - reprezintă suma algebrică a dezechilibrelor PRE cu semn schimbat în fiecare IDi al lunii de livrare.

- Determinarea obligațiilor de plată și a drepturilor de încasat inițiale ale tuturor PRE

Pentru fiecare ID al lunii de livrare și pentru fiecare PRE, ODDPRE determină valoarea obligațiilor de plată/drepturilor de încasat inițiale corespunzătoare dezechilibrelor înregistrate de fiecare PRE în fiecare IDi.

În funcție de semnul (pozitiv sau negativ) al dezechilibrelor cantitative ale PRE, precum și de semnul (pozitiv sau negativ) al prețului ințial unic pe IDi, suma obligațiilor de plată inițiale ale tuturor PRE, într- un IDi se determină după cum urmează:

∑OPi=∑(Dez negPREi x Pinit,iunic), dacă Pinit,iunic:> 0, sau

∑OPi=∑(Dez pozPREi x Pinit,iunic), dacă Pinit,iunic:< 0

∑OPi  			reprezintă valoarea obligațiilor de plată inițiale ale tuturor PRE, într-un IDi;

Dez negPREi 	reprezintă dezechilibrul negativ al unei PRE negativ calculat în fiecare IDi al lunii de livrare,

Dez pozPREi	reprezintă dezechilibrul pozitiv al unei PRE calculat în fiecare IDi al lunii de livrare.

Pinit,iunic 			reprezintă prețul iniţial unic de dezechilibru.

- Valorile drepturilor de încasat inițiale ale tuturor PRE în IDi

În funcţie de semnul (pozitiv sau negativ) al dezechilibrelor cantitative ale PRE, precum și de semnul (pozitiv sau negativ) al prețului ințial unic pe IDi, suma drepturilor de încasat inițiale ale tuturor PRE, mai puțin PRE-SNi într-un IDi se determină după cum urmează:

∑DIi=∑(Dez negPREi x Pinit,iunic), dacă Pinit,iunic:< 0, sau

∑DIi=∑(Dez pozPREi x Pinit,iunic), dacă Pinit,iunic:> 0.

∑DIi -  		reprezintă valoarea drepturilor de încasat inițiale ale tuturor PRE, într-un IDi;

Dez negPREi	reprezintă dezechilibrul negativ al unei PRE calculat în fiecare IDi al lunii de livrare;

Dez pozPREi	reprezintă dezechilibrul pozitiv al unei PRE calculat în fiecare IDi al lunii de livrare.

Pinit,iunic 		reprezintă prețul initial unic de dezechilibru.

- Determinarea prețurilor finale unice de dezechilibru

Pentru fiecare IDi, preţul final unic de dezechilibru se determină astfel:

Pdez,ifin = Pdez,iin + Cneutr,ifin

Pdez,iin  - reprezintă preţul inițial unic de dezechilibru în IDi,

Cneutr,ifin - reprezintă componenta de neutralitate financiară a OTS

8.11.1	ODDPRE stabileşte prețul final unic de dezechilibru pentru fiecare IDi a lunii de livrare în care se verifică umătoarele condiţii :

│DezSENi│  ≥ 0,1 % * CSENi şi:

∑ qi,jcreş+ ∑│ qi,xred│+│ kΔfti│ + │SNi│4* │DezSENi│şi:

│∑DezPREi│ ≥ 0,5 % * CSENi

unde:

CSENi 		reprezintă consumul total al SEN, stabilit de ODDPRE pe baza valorilor măsurate,

│DezSENi│	reprezintă dezechilibrul SEN.

qi,jcreş, qi,xred	reprezintă cantitatea energiei activate pentru echilibrarea SEN, corespunzătoare tranzacţiei angajate j/x pentru furnizarea creşterii/reducerii de putere în IDi;

kΔfti		reprezintă volumul schimburilor planificate de energie pentru stabilizarea frecvenței în aria sincronă Europa Continentală;

SNi		reprezintă volumul schimburilor neintenţionate determinat conform art. 176.

│∑DezPREi│	 reprezintă suma algebrică a dezechilibrelor PRE în IDi; se consideră dezechilibrul PRE pozitiv cu semnul plus şi dezechilibrul PRE negativ cu semnul minus.

Atunci prețul final unic de dezechilibru se determină cu formula:

Pdez,ifin = Pdez,iin + Cneutr,ifin

- Dacă într-un IDi, DezSENi < 0 şi Pdez,ifin <Pmed,iCreş

atunci:

Pdez, ifin  = Pmed,iCreş

Pmed,i Creş  	reprezintă media ponderată a prețurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare activată pentru creștere de putere și a cantităților de energie corespunzătoare în IDi,

- Dacă într-un IDi, Dezsistem,i > 0 şi Pdez,ifin >Pmed,iRed

atunci:

Pdez, ifin  = Pmed,iRed

Pmed,iRed	reprezintă media ponderată a prețurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare livrată pentru reducere de putere și a cantităților de energie corespunzătoare în IDi,

8.11.2	Cel târziu din a 3-a zi lucrătoare de la primirea de către ODPE de la OMEPA a valorilor măsurate/însumate ale producției nete, consumului net, importului și exportului de energie electrică, ODDPRE calculează prețurile finale unice de dezechilibru și le publică pe pagina web (Formular cod  TEL- 01.22.04).

- Determinarea prețurilor finale de deficit și de excedent

- Pentru IDi al lunii de livrare în care nu se verifică condiţiile precizate la punctul 8.11.1, pentru IDi respective se aplică metoda celor două prețuri de dezechilibru, respectiv se calculează prețul final de deficit și prețul final de excedent.

- Pentru IDi al lunii de livrare în care nu se verifică condiţiile precizate la punctul 8.11.1, se calculează obligațiile de plată, respectiv drepturile de încasat inițiale ale PRE, pe baza prețurilor inițiale de deficit și respectiv al prețurilor inițiale de excedent.

- În funcţie de semnul (pozitiv sau negativ) al dezechilibrelor cantitative ale PRE, precum și de semnul (pozitiv sau negativ) al prețurilor inițiale de deficit/excedent pe IDi, suma obligațiile de plată și respectiv a drepturilor de încasat inițiale ale tuturor PRE, într-un IDi, se determină după cum urmează:

∑OPi=∑(Dez negPREi x Pinit,idef), dacă Pinit,idef > 0, sau

∑OPi=∑(Dez pozPREi x Pinit,iexc), dacă Pinit,iexc:< 0

Şi

∑DIi=∑(Dez negPREi x Pinit,idef), dacă Pinit,idef:< 0, sau

∑DIi=∑(Dez pozPREi x Pinit,iexc), dacă Pinit,iexc:> 0

Dez negPREi-	 reprezintă dezechilibrul negativ al unei PRE calculat în fiecare IDi al lunii de livrare

Dez pozPREi -	reprezintă dezechilibrul pozitiv al unei PRE calculat în fiecare IDi al lunii de livrare

Pinit,idef      	reprezintă prețul iniţial de deficit

Pinit,iexc-   	reprezintă prețul iniţial de excedent

- Dacă (∑OPi - ∑DIi ) > 𝐶𝐸𝐸𝑐ℎ𝑆𝑖𝑠𝑡,𝑖 și DEZsistem,i <0 se calculează componenta de neutralitate financiară a OTS cu următoarea formulă:

C1neut,ifin= [(∑OPi - ∑DIi)– CEEchSist,i ] / ∑Dez poz PREi

∑OPi -	reprezintă valoarea obligațiilor de plată inițiale ale tuturor PRE, într-un IDi, determinate pe baza prețurilor inițiale de deficit și respectiv de excedent;

∑DIi  	reprezintă valoarea drepturilor de încasat inițiale ale tuturor PRE, într-un IDi,  determinate pe baza prețurilor inițiale de deficit și respectiv de excedent

CEEchSist,i  	reprezintă costurile efective pentru echilibrarea sistemului în IDi,

Dez poz PREi	reprezintă suma dezechilibrelor pozitive în IDi ale tuturor PRE.

Prețurile finale de deficit și de excedent se calculează astfel:

Pfin, idef  = Pmed,icreş

Pmed,icreş 	media ponderată a preţurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare activată pentru creştere de putere în IDi;

Pfin, iexc = Pmed,ired + 𝐶1 neutr,i𝑓𝑖𝑛

- Dacă (∑OPi - ∑DIi ) > 𝐶𝐸𝐸𝑐ℎ𝑆𝑖𝑠𝑡,𝑖 și DEZsistem,i >0 se calculează componenta de neutralitate financiară a OTS cu următoarea formulă:

C2neut, ifin= [(∑OPi - ∑DIi) – CEEchSist,i ] / ∑Dez neg PREi

∑OPi -	reprezintă valoarea obligațiilor de plată inițiale ale tuturor PRE, într-un IDi, determinate pe baza prețurilor inițiale de deficit și respectiv de excedent;

∑DIi  	reprezintă valoarea drepturilor de încasat inițiale ale tuturor PRE, într-un IDi,

determinate pe baza prețurilor inițiale de deficit și respectiv de excedent

CEEchSist,i 	reprezintă costurile efective pentru echilibrarea sistemului în IDi,

Dez neg PREi	reprezintă suma dezechilibrelor negative în IDi ale tuturor PRE.

Prețurile finale de deficit și de excedent se calculează astfel:

Pfin, idef  = Pmed,icreş - │ C2neut, ifin │

Pfin, iexc = Pmed,ired

- Dacă (∑OPi - ∑DIi ) <𝐶𝐸𝐸𝑐ℎ𝑆𝑖𝑠𝑡,𝑖 se calculează componenta de neutralitate financiară a OTS cu următoarea formulă:

C3neut, ifin= [(∑OPi - ∑DIi)– CEEchSist,i ] / (∑Dez poz PREi + │∑Dez neg PREi│)

∑OPi -	reprezintă valoarea obligațiilor de plată inițiale ale tuturor PRE, într-un IDi, determinate pe baza prețurilor inițiale de deficit și respectiv de excedent;

∑DIi  	reprezintă valoarea drepturilor de încasat inițiale ale tuturor PRE, într-un IDi, determinate pe baza prețurilor inițiale de deficit și respectiv de excedent;

CEEchSist,i  	reprezintă costurile efective pentru echilibrarea sistemului în IDi,

Dez poz PREi	reprezintă suma dezechilibrelor pozitive în IDi ale tuturor PRE.

Dez neg PREi 	reprezintă suma dezechilibrelor negative în IDi ale tuturor PRE.

Prețurile finale de deficit și de excedent se calculează astfel:

- Dacă C3neut, ifin < 0

Pfin, idef  = Pmed,icreş + │ C3neut, ifin │

Pfin, iexc = Pmed,ired- │ C3neut, ifin │

- Dacă C3neut, ifin > 0

Pfin, idef  = Pmed,icreş - C3neut, ifin

Pfin, iexc = Pmed,ired+ C3neut, ifin

- Cel târziu din a 3-a zi lucrătoare de la primirea de către ODDPRE de la OMEPA a valorilor măsurate/însumate ale producției nete, consumului net, importului și exportului de energie electrică, ODDPRE calculează prețurile finale de deficit și prețurile finale de excedent și le publică pe pagina web (Formular cod  TEL- 01.22.05, Formular cod  TEL- 01.22.06)

- Determinarea obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare finale ale fiecărui PRE

Pentru fiecare ID al lunii de livrare și pentru fiecare PRE, ODDPRE determină obligațiile de plată și drepturilor de încasare finale.

- Determinarea obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare finale ale fiecărui PRE, calculate pe baza prețului final unic de dezechilibru, la nivel de ID.

Pentru fiecare IDi în care a fost stabilit prețul final unic de dezechilibru în funcţie de semnul (pozitiv sau negativ) al dezechilibrelor cantitative ale PRE, precum și de semnul (pozitiv sau negativ) ale prețului final unic de dezechilibru pe IDi, obligațiile de plată finale/drepturile de încasat finale ale fiecărui PREi, pe baza prețului final unic de dezechilibru într-un IDi se determină după cum urmează:

OPDNi = Dez neg PREi x Pfin,iunic, dacă Pfin,iunic >0, sau, după caz

OPDPi = Dez poz PREi x Pfin,iunic, dacă Pfin,iunic <0

şi

DIDNi = Dez neg PREi x Pfin,iunic, dacă Pfin,iunic <0, sau după caz,

DIDPi = Dez poz PREi x Pfin,iunic, dacă Pfin,iunic >0

OPDNi, OPDPi	reprezintă valoarea obligațiilor de plată finale, pentru dezechilibrele negative/pozitive, după caz, ale fiecărui PREi, într-un IDi;

DIDNi, DIDPi	reprezintă valoarea drepturilor de încasat finale, pentru dezechilibrele negative/ pozitive, ale fiecărui PREi, într-un IDi;

Dez neg PREi , Dez poz PREi - reprezintă dezechilibrul unei PRE negativ/pozitiv calculat în fiecare IDi al lunii de livrare

Pfin,iunic -reprezintă prețul final unic de dezechilibru.

8.13.2	Determinarea obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare finale ale fiecărui PRE, calculate pe baza prețurilor finale de deficit și de excedent, la nivel de ID.

Pentru fiecare IDj în care au fost stabilite prețuri finale de deficit și de excedent în funcţie de semnul (pozitiv sau negativ) al dezechilibrelor cantitative ale PRE, precum și de semnele (pozitive sau negative) ale prețurilor finale de deficit și de excedent pe IDj, obligațiile de plată finale/drepturile de încasat finale ale fiecărui PREj, într-un IDj, se determină astfel:

OPDNj= Dez neg PREj x Pdef,jfin,  dacă Pdef,jfin >0, sau după caz

OPDPj = Dez poz PREj x Pexc,jfin, dacă Pexc,jfin <0

şi

DIDNj = Dez neg PREj x Pdef,jfin,  dacă Pdef,jfin <0, sau după caz

DIDPj = Dez poz PREj x Pexc,jfin, dacă Pexc,jfin >0

OPDNj	reprezintă valoarea obligațiilor de plată finale, pentru dezechilibrele

negative, ale fiecărui PREj, într-un IDj;

OPDPj-	reprezintă valoarea obligațiilor de plată finale, pentru dezechilibrele

pozitive, ale fiecărui PREj, într-un IDj;

DIDNj, 	reprezintă valoarea drepturilor de încasat finale, pentru dezechilibrele

negative, ale fiecărui PREj, într-un IDj;

DIDPj 	reprezintă valoarea drepturilor de încasat finale, pentru dezechilibrele

pozitive, ale fiecărui PREj, într-un IDj;

Dez neg PREj	 reprezintă dezechilibrul unei PRE negativ calculat înfiecare IDj al lunii de livrare

Dez poz PREj	 reprezintă dezechilibrul unei PRE negativ/pozitiv calculat în fiecare IDj al lunii de livrare

Pdef,jfin	reprezintă prețul final de deficit

Pexc,jfin	reprezintă prețul final de excedent calculat

- Determinarea obligațiilor lunare de plată și a drepturilor lunare de încasat finale ale fiecărui PRE

a)	Pentru fiecare lună de livrare și pentru fiecare PRE se determină valoarea sumelor obligațiilor lunare de plată finale prin însumare obligațiilor de plată pentru fiecare IDi din luna de decontare.

b)	Pentru fiecare lună de livrare și pentru fiecare PRE, se determină valoarea sumelor drepturilor lunare de încasat finale prin însumare drepturilor de încasare pentru fiecare IDi din luna de decontare..

- Notele de informare pentru decontarea dezechilibrelor PRE

Până în a 3-a zi lucrătoare de la primirea de către ODDPRE de la OMEPA a valorilor măsurate/însumate ale producției nete, consumului net, importului și exportului de energie electrică, fiecare PRE, precum și OTS pune la dispoziţia PRE şi OTS, următoarele Note de informare pentru decontarea dezechilibrelor:

- Nota de Informare pentru decontarea dezechilibrelor PRE pentru fiecare IDi din luna de decontare.

Nota de Informare pentru decontarea dezechilibrelor PRE pentru fiecare IDi din luna de decontare. (Formular cod TEL- 01.22.07) conține, pentru fiecare PRE, separat pentru fiecare IDi din luna de decontare, următoarele informații:

- Dezechilibrele cantitative pozitive la prețuri finale ≥0,

- Dezechilibrele cantitative pozitive la prețuri finale <0,

- Dezechilibrele cantitative negative la prețuri finale ≥0,

- Dezechilibrele cantitative negative la prețuri finale <0,

- Valoarea drepturilor de încasare ale PRE de la OTS pentru dezechilibre pozitive la prețuri finale ≥0,

- Valoarea drepturilor de încasare ale PRE de la OTS pentru dezechilibre negative la prețuri finale <0;

- Valoarea obligațiilor de plată ale PRE către OTS pentru dezechilibre pozitive la prețuri finale <0,;

- Valoarea obligațiilor de plată ale PRE către OTS pentru dezechilibre negative la prețuri finale ≥0;

- Nota de Informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor PRE – valori cumulate la nivelul lunii de decontare.

Nota de Informare pentru Decontarea lunară a dezechilibrelor PRE (Formular cod TEL- 01.22.08) conține pentru fiecare PRE, valorile cumulate la nivelul lunii de decontare; respectiv, următoarele informații:

- Dezechilibrele cantitative pozitive lunare la prețuri finale ≥0, cumulat, la nivelul lunii de decontare;

- Dezechilibrele cantitative pozitive lunare la prețuri finale <0, cumulat, la nivelul lunii de decontare;

- Dezechilibrele cantitative negative lunare la prețuri finale ≥0, cumulat, la nivelul lunii de decontare;

- Dezechilibrele cantitative negative lunare la prețuri finale <0, cumulat, la nivelul lunii de decontare;

- Valoarea drepturilor lunare de încasare ale PRE de la OTS pentru dezechilibre pozitive la prețuri finale ≥0, cumulat, la nivelul lunii de decontare;

- Valoarea drepturilor lunare de încasare ale PRE de la OTS pentru dezechilibre negative la prețuri finale <0; cumulat, la nivelul lunii de decontare;

- Valoarea obligațiilor lunare de plată ale PRE către OTS pentru dezechilibre pozitive la prețuri finale <0, cumulat, la nivelul lunii de decontare;

- Valoarea obligațiilor lunare de plată ale PRE către OTS pentru dezechilibre negative la prețuri finale ≥0, cumulat, la nivelul lunii de decontare.

- Nota de informare pentru decontarea lunară a OTS aferentă dezechilibrelor PRE (Formular cod  TEL- 01.22.09) conține pentru fiecare PRE, următoarele informații:

- Dezechilibrele cantitative pozitive lunare la prețuri finale ≥0,

- Dezechilibrele cantitative pozitive lunare la prețuri finale <0,

- Dezechilibrele cantitative negative lunare la prețuri finale ≥0

- Dezechilibrele cantitative negative lunare la prețuri finale <0,

- Valoarea drepturilor lunare de încasare ale OTS de la PRE pentru dezechilibre negative la prețuri finale ≥0,

- Valoarea drepturilor lunare de încasare ale OTS de la PRE pentru dezechilibre pozitive la prețuri finale <0,

- Valoarea obligațiilor lunare de plată ale OTS către PRE pentru dezechilibre pozitive la prețuri finale ≥0,

- Valoarea obligațiilor lunare de plată ale OTS către PRE pentru dezechilibre negative la prețuri, finale <0.

- Determinarea drepturilor de încasat ale Producătorului/Instalației de stocare în probe, la nivel de ID și lunare.

8.15.1	Pentru fiecare IDj al zilei d, în care a fost livrată energie electrică de către Producătorul/Instalația de stocare, valoarea drepturilor de încasare aferente unui/unei Producător/Instalație de stocare în probe se determină după cum urmează:

DIProdProbe,j = Qlivrat,j x PIPPZU medie artimetică,

Qlivrat,j 	energia electrică produsă în intervalul j al perioadei de probe și livrată în SEN de producătorul în probe,

PIPPZU medie artimetică 	 media aritmetică a indicilor ROPEX_DAM_BASE pentru o perioadă de 90 de zile anterioare zilei de livrare; prețul este același pentru fiecare IDj al unei zile de livrare.

8.15.2 	Pentru fiecare lună de livrare și pentru fiecare Producător / Instalație de stocare în probe, se determină valoarea sumelor drepturilor lunare de încasat prin însumare drepturilor de încasat pentru fiecrare IDj din luna de livrare, după cum rmează:

DLIProdProbe,j=∑ DIProdProbe, j

- Notele de informare pentru decontare aferente Producătorului/ Instalației de stocare în probe și OTS

- Nota de Informare pentru Producătorul/ Instalația de stocare în probe, pentru fiecare IDi din luna de decontare (Formular cod  TEL- 01.22.10) conține următoarele informații:

- Cantitatea de energie electrică livrată, pe fiecare IDi din luna de decontare,

- PIP PZU medie aritmetică, pe fiecare IDi,

- Valoarea drepturilor de încasare, pe fiecare IDi din luna de decontare.

- Nota de Informare pentru decontarea lunară pentru Producătorul/ Instalația de stocare în probe (Formular cod  TEL- 01.22.11) conține următoarele informații:

- Cantitatea de energie electrică livrată, total lună,

- Valoarea drepturilor de încasare, total lună.

- Nota de Informare OTS pentru decontarea lunară pentru Producătorul/ Instalația de stocare în probe (Formular cod  TEL- 01.22.12) conține următoarele informații:

- Cantitatea de energie electrică livrată, pe total lună, de fiecare Producătorul/ Instalația de stocare în probe,

- Valoarea obligațiilor de plată, pe total lună, către fiecare Producătorul/ Instalația de stocare în probe.

- Stabilirea costului sau venitului suplimentar provenit din echilibrarea sistemului și redistribuirea acestuia

8.17.1	Stabilirea costului sau venitului suplimentar lunar provenit din echilibrarea sistemului ODDPRE în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea de la OMEPA a valorilor măsurate însumate/corectate ale producției, consumului, importului și exportului, calculele privind costul sau venitul suplimentar lunar provenit din echilibrarea sistemului, care se determină cu după cum urmează:

Sres = CEEchSist + 𝑂𝐿𝑃𝐷OTS – DLIDOTS

Sres 	costul sau venitul suplimentar lunar provenit din echilibrarea sistemului;

𝐶𝐸𝐸𝑐ℎ𝑆𝑖𝑠𝑡 −	costurile efective lunare pentru echilibrarea sistemului;

𝑂 𝑂𝐿𝑃𝐷OTS 	suma obligațiilor de plată lunare ale OTS către PRE, pentru dezechilibrele PRE, rezultate în cazul în care valoarea decontării lunare are semnificația unei sume de primit de către respectivele PRE;

DLIDOTS –suma drepturilor lunare de încasare ale OTS de la PRE pentru dezechilibrele PRE, rezultate în cazul în care valoarea decontării lunare are semnificația unei sume de plătit de către respectiva PRE.

Dacă Sres >0, Sres  reprezintă costul suplimentar din echilibrarea sistemului;

Dacă Sres <0, Sres  reprezintă venitul suplimentar din echilibrarea sistemului.

    - Stabilirea valorii veniturilor/costurilor suplimentare lunare provenite din echilibrarea

sistemului redistribuite fiecărei PRE

8.17.2.1	ODDPRE efectuează în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea de la OMEPA a valorilor măsurate însumate/corectate ale producției, consumului, importului și exportului, calculele privind valoarea drepturilor de încasare/obligațiilor de plată ale fiecărei PRE rezultate din redistribuirea veniturilor/costurilor suplimentare lunare provenite din echilibrarea sistemului.

8.17.2.2	Valoarea repartizată fiecărei PRE, se determină pe baza aportului acesteia în fiecare IDi la reducerea dezechilibrului sistemului, respectiv la agravarea dezechilibrului sistemului și se determină cu următoarea formulă:

n

Si = (Ctot,i / ∑ Ctot,i) * Sres

i=1

unde:

Si − valoarea redistribuită către PREi, în luna de livrare, cu excepția PRE Agent de transfer;

Sres − venitul/costul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului care trebuie redistribuit în luna de livrare;

n – numărul de PRE;

Ctot,i − contribuția la dezechilibrul sistemului a PREi în luna de livrare și care se determină cu următoarea formulă:

- pentru luna de livrare pentru care se înregistrează venit suplimentar din echilibrarea sistemului:

m	           m

Ctot,i = ∑ DezPozi t + ∑ DezNegit

t=1	          t=1

unde:

DezPozit – dezechilibrul pozitiv al PREi în IDt în care DEZsistem<0, respectiv valoarea 0 în IDi în care DEZsistem >0

DezNegit – dezechilibrul negativ (în valoare absolută) al PREi în IDt în care DEZsistem >0, respectiv valoarea 0 în IDt în care DEZsistem <0;

m – numărul de IDt din luna de livrare.

- pentru luna de livrare pentru care se înregistrează cost suplimentar din echilibrarea sistemului:

m                 m

Ctot,i = ∑ DezPozit + ∑ DezNegit

t=1               t=1

unde:

DezPozit – dezechilibrul pozitiv al PREi în IDt în care DEZsistem >0, respectiv valoarea 0 în IDt în care DEZsistem <0;

DezNegit – dezechilibrul negativ (în valoare absolută) al PREi în IDt în care DEZsistem <0, respectiv valoarea 0 în IDt în care DEZsistem >0.

- Nota lunară de regularizare

- Cel târziu din a 3-a zi lucrătoare de la primirea valorilor măsurate/însumate de la primirea de către ODDPRE de la OMEPA a valorilor măsurate/însumate ale producției, consumului, importului și exportului de energie electrică, ODDPRE elaborează, Nota lunară de regularizare (Formular cod TEL- 01.22.13) care cuprinde următoarele informații:

- costurile efective pentru echilibrarea sistemului în luna de livrare, cuprinse în nota lunară de regularizare corespunzătoare;

- suma valorilor decontării lunare corespunzătoare tuturor PRE, pentru luna de livrare, rezultate prin însumarea algebrică a obligațiilor de plată finale și a drepturilor de încasat finale;

- costurile sau veniturile suplimentare provenite din echilibrarea sistemului în luna de livrare.

- ODDPRE publică pe pagina web Nota lunară de regularizare pentru stabilirea costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea valorilor măsurate/însumate ale producției, consumului, importului și exportului de energie electrică.

- Notele de informare pentru decontarea lunară a redistribuirii către PRE a veniturilor/costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului

- Cel târziu din a 3-a zi lucrătoare de la primirea de la OMEPA a valorilor măsurate/însumate ale producției, consumului, importului și exportului ODDPRE pune la disipoziţa fiecărei PRE Nota de informare pentru decontarea lunară a redistribuirii veniturilor/costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului (Formular cod  TEL- 01.22.14), care cuprinde următoarele informații:

- Valoarea totală lunară a drepturilor sale de încasare /obligațiilor sale de plată ale respectivei PRE rezultate din redistribuirea veniturilor/costurilor suplimentare;

- Suma dezechilibrelor negative ale respectivei PRE constatate în toate ID în care dezechilibrul sistemului a fost pozitiv, în situația în care în luna respectivă s-a înregistrat venit suplimentar;

- Suma dezechilibrelor pozitive ale respectivei PRE constatate în toate ID în care dezechilibrul sistemului a fost negativ, în situația în care în luna respectivă s-a înregistrat venit suplimentar;

- Suma dezechilibrelor negative ale respectivei PRE constatate în toate ID în care dezechilibrul sistemului a fost negativ, în situația în care în luna respectivă s-a înregistrat cost suplimentar;

- Suma dezechilibrelor pozitive ale respectivei PRE constatate în toate ID în care dezechilibrul sistemului a fost pozitiv, în situația în care în luna respectivă s-a înregistrat cost suplimentar.

- ODDPRE elaborează Nota de informare pentru decontarea lunară a redistribuirii veniturilor/costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului (Formular cod  TEL- 01.22.15) care cuprinde următoarele informații:

- Valoarea lunară a drepturilor de încasare ale OTS de la fiecare PRE/obligațiilor de plată ale OTS către fiecare PRE, rezultate din redistribuirea veniturilor/costurilor suplimentare;

- Suma dezechilibrelor negative ale fiecărei PRE, după caz;

- Suma dezechilibrelor pozitive ale fiecărei PRE, după caz;

- Valoarea lunară cumulată a drepturilor de încasare ale OTS de la toate PRE/obligațiilor de plată ale OTS către toate PRE, rezultate din redistribuirea veniturilor/costurilor suplimentare.

- Verificarea închiderii bilanțului energiei tranzacționate pe piața de echilibrare cu dezechilibrele PRE stabilite pe baza valorilor măsurate

ODDPRE efectuează, în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea de la OMEPA a valorilor măsurate/ însumate ale producției nete, consumului net, importului și exportului aferente fiecărei PRE, calculul închiderii bilanțului energiei electrice corespunzătoare tranzacțiilor definitive pe PE cu dezechilibrele PRE, pentru fiecare ID din luna de livrare, după cum urmează

- Determinarea valorii neînchiderii bilanțului energiei electrice, pentru fiecare IDi din luna de livrare, cu următoarea formulă

∆neînchid,i = ∑𝐸ech,icreș - ∑𝐸ech,i𝑟𝑒𝑑 + E creșcomp.i – Eredcomp.i +∑DezPozi -∑DezNegi ± SNi ± MCDi ± kΔfi ±  SPVSi + ∑EProd,probe,i

∆neînchid,i – valoarea neînchiderii bilanțului energiei electrice în IDi;

∑𝐸ech,icreș / ∑𝐸ech,i𝑟𝑒𝑑 – cantitățile de energie de echilibrare contractate, în IDi, în PE de către toate FSE, conform tranzacțiilor definitive pe PE pentru furnizarea Creşterii/ Reducerii de Putere în IDi ;

E creșcomp.i / Eredcomp.i – cantitățile de energie electrică contractate, în IDi, la Creștere/Reducere de Putere în afara PE cu compensație pentru rezolvarea de către OTS a restricțiilor de rețea, de către FSE pentru care PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării;

DezPozi/DezNegi	dezechilibrul cantitativ pozitiv cumulat/negativ cumulat înregistrat de toate PRE în IDi;

SNi	volumul schimburilor neintenționate în IDi;

MCDi 	schimburilor planificate de energie ca urmare a compensării dezechilibrelor stabilit pe platforma europeană dedicată;

kΔfi 	volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a stabilizării frecvenţei,

SPVSi	– volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a perioadei de variaţie a soldului;

∑EProd,probe,i – volumul energiei electrice produse în perioada de probe a capacităților de producere/instalațiilor de stocare a energiei electrice.

- Determinarea valorii procentuale a neînchiderii bilanțului energiei electrice în IDi raportat la consumul net din IDi respectiv (Formular cod  TEL- 01.22.16) cu următoarea formulă:

∆neînchid,i = (∆neînchid,i : Cnet,i) x100	(%)

Cnet,i  – consumul net în IDi determinat de ODDPRE ca sumă a valorilor ale consumurilor nete însumate la locurile de consum ale consumatorilor/ale consumurilor proprii tehnologice ale operatorilor de rețea pentru care toate PRE și-au asumat responsabilitatea echilibrării, în IDi.

În situația în care valoarea determinată în IDi  are o valoare mai mare decât +0,02% sau mai mică decât - 0,02%, ODDPRE publică pe pagina sa web, cel târziu în a 3-a zi lucrătoare de la primirea de către ODDPRE de la OMEPA a valorilor măsurate însumate ale producției nete, consumului net, importului și exportului de energie electrică, procentul valorii neînchiderii bilanțului energiei electrice și solicită tuturor părților implicate verificarea datelor astfel încât eroarea să fie eliminată în cadrul procesului de stabilire a obligațiilor de plată/drepturilor de încasare lunare ce utilizează valorile măsurate aprobate.

În situația în care, urmare a realizării calculelor pe baza valorilor măsurate aprobate, se mențin neînchideri ale bilanțului în IDi mai mari decât +0,02% sau mai mici decât - 0,02%, ODDPRE va informa ANRE.

- Stabilirea obligațiilor de plată/drepturilor de încasare ale PRE și ale OTS, pe baza valorilor măsurate aprobate

În cazul în care OTS transmite, în baza valorilor măsurate aprobate, alte Note lunare de regularizare pe PE, respectiv OMEPA transmite valorile măsurate/însumateaprobate (VMA) ale producției, consumului, importului și exportului, ODDPRE funcție de informațiile corectate, reia procesul de calcul și finalizează, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea VMA, după caz, pentru:

- Determinarea dezechilibrului total din SEN pentru fiecare ID;

- Stabilirea prețurilor inițiale de deficit și de excedent, a prețului inițial unic de dezechilibru pe fiecare ID;

- Determinarea dezechilibrelor cantitative ale PRE;

- Determinarea costurilor efective lunare pentru echilibrarea sistemului;

- Stabilirea prețului inițial unic de dezechilibru și prețurilor finale de deficit și de excedent, pe fiecare ID;

- Determinarea obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare finale ale PRE;

- Determinarea drepturilor de încasare ale Producătorului în probe;

- Stabilirea veniturilor/costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, precum și redistribuirea acestora către PRE;

- Verificarea închiderii bilanțului energiei contractate pe piața de echilibrare cu dezechilibrele PRE.

- Stabilirea obligațiilor de plată/drepturilor de încasare ale PRE și ale OTS, corespunzător datelor finale transmise de OTS pe baza datelor facturate, primite de la entitatea europeană responsabilă de calculele de decontare:

În cazul în care, datele finale transmise de OTS, pe baza datelor facturate, primite de la entitatea europeană responsabilă de calculele de decontare, ulterior finalizării calculelor prevăzute la punctul 8.21 diferă de datele preliminare primite de la OTS, pe baza cărora s-au efectuat calculele, ODDRPE în funcție de informațiile corectate, reia procesul de calcul și finalizează, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea datelor finale, după caz, pentru:

- Determinarea dezechilibrului total din SEN pentru fiecare ID;

- Stabilirea prețurilor inițiale de deficit și de excedent, a prețului inițial unic de dezechilibru pe fiecare ID;

- Determinarea dezechilibrelor cantitative ale PRE;

- Determinarea costurilor efective lunare pentru echilibrarea sistemului;

- Stabilirea prețului inițial unic de dezechilibru și prețurilor finale de deficit și de excedent, pe fiecare ID;

- Determinarea obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare finale ale PRE;

- Determinarea drepturilor de încasare ale Producătorului în probe;

- Stabilirea veniturilor/costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, precum și redistribuirea acestora către PRE;

- Verificarea închiderii bilanțului energiei contractate pe piața de echilibrare cu dezechilibrele PRE.

- Contestații

- Contestații în termen de 5 zile de la publicarea Notelor de informare pentru decontare sau a Notelor de regularizare

    - Orice parte implicată poate contesta o notǎ de informare pentru decontare sau o notă de regularizare într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data la care nota contestată a fost pusă la dispoziţie de ODDPRE pe platforma informatică dedicată.

    - Dacă o Notă de informare pentru decontare sau o Notă de regularizare pusă la dispoziție de ODDPRE este considerată incorectă, oricare dintre părțile implicate o poate contesta la ODDPRE şi poate pune în discuţie orice element sau calcul cuprins în respectiva notă.

    - Orice contestație va fi transmisă de partea interesată printr-o notificare scrisă. Notificarea trebuie să precizeze în mod clar perioada de timp vizată, cum ar fi ziua de livrare, ID, data emiterii respectivei note, elementul contestat, motivul contestării, valoarea contestată și va fi însoțită de orice probă disponibilă care poate veni în sprijinul contestației.

    - Dacă o parte interesată a făcut o contestație la nota elaborată în baza valorilor măsurate, care nu s-a modificat în ceea ce o privește după stabilirea valorilor măsurate aprobate, aceasta nu poate depune o nouă contestație având același obiect.

    - Dacă o parte implicată nu a transmis nici o contestaţie în legătură cu o Notă de Informare pentru decontare sau o Notă de regularizare, în intervalul de maxim 5 zile lucrătoare de la data la care nota contestată a fost postată de ODDPRE pe platforma informatică dedicată , nota respectivă se consideră că a fost acceptată.

    - ODDPRE analizează orice contestație primită, nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia și poate solicita părților implicate informații suplimentare; în cazul în care acestea nu sunt furnizate de partea implicată, ODDPRE este îndreptățit să respingă contestația respectivă.

    - ODDPRE va informa părțile implicate în legătură cu rezultatul verificărilor și dacă nota contestată a fost incorectă, va reface calculele și va pune la dispoziție părților implicate nota/notele corectate.

- Autosesizarea unei erori de către ODDPRE, în termen de 10 zile de la publicarea/punerea la dispoziție a unei Note de informare pentru decontare sau a unei Note de regularizare

În situaţia în care ODDPRE constată existența unei informații eronate într-o Notă de informare pentru decontare sau o Notă de regularizare, ODDPRE va reface calculele și va pune la dispoziție tuturor părților implicate, în cel mai scurt timp posibil o notă corectată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data la care nota respectivă a fost postată de ODDPRE pe platforma informatică dedicată.

- Contestații în termen de 6 luni de la publicarea Notelor de informare pentru decontare sau a Notelor de regularizare

    - În cazul constatării de către un participant, ulterior termenelor menționate la 8.23.1; 8.23.2, unele erori în procesul de decontare, determinate de greșeli de agregare a datelor, de întreruperi în funcționarea sistemelor informatice ale operatorilor implicați, de erori de măsurare a schimburilor între rețele sau a notificării unor schimburi bloc neconforme cu tranzacțiile încheiate anterior orei de închidere a porților pe PE, acesta poate solicita în scris la OTS corectarea decontării, în termen de 6 luni de la postarea pe platforma informatică dedicată a Notei de informare pentru decontare.

    - În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea punctelor de vedere ale părților implicate în mod direct în procesarea informației eronate (OR, OM, OTS, PRE, după caz), OTS în calitate de ODDPRE analizează documentele primite și decid asupra acceptării sau respingerii solicitării de corectare, publicând pe pagina de internet a OTS decizia, argumentele și documentele primite.

    - În termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea deciziei pe pagina de internet, orice participant sau operator din piață poate transmite OTS o contestație argumentată, care va fi publicată pe pagina de internet a OTS în maxim 1 (o) zi de la primire.

    - În termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii, ), OTS în calitate de ODDPRE analizează contestațiile primite și publică pe pagina de internet a OTS decizia finală, împreună cu motivarea acesteia.

    - Corectarea decontărilor se realizează în lunile ianuarie, mai și septembrie ale unui an calendaristic, luând în considerare toate deciziile favorabile luate anterior lunilor respective.

    - ODDPRE publică și actualizează pe site-ul propriu o evaluare privind valoarea costurilor proprii determinate de corectarea calculelor în vederea decontării.

8.7 Dispoziţii finale

Prezenta procedură se aplică CNTEE Transelectrica SA și Participanţilor la piaţă, intră în vigoare începând cu data - aplicării - Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea, aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 127 din 08.12 2021

9 Responsabilităţi:

9.1 ODDPRE pune la dispoziţia participanţilor la piaţa de echilibrare:

- Dezechilibrul sistemului;

- Nota de regularizare pentru costurile efective pentru echilibrarea sistemului; pentru fiecare ID din luna de decontare;

- Nota lunară de regularizare pentru costurile efective pentru echilibrarea sistemului;

- Preţul final unic de dezechilibru;

- Preţul final de deficit;

- Preţul final de excedent;

- Nota de informare pentru decontarea dezechilibrelor PRE pentru fiecare ID din luna de decontare; ;

- Nota de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor PRE;

- Nota de informare pentru decontarea lunară a OTS aferentă dezechilibrelor PRE;

- Nota de informare pentru decontare pentru  Producătorul/ Instalația de stocare în probe pentru fiecare ID din luna de decontare;

- Nota de informare pentru decontarea lunară pentru Producătorul/ Instalația de stocare în probe;

- Nota de informare OTS pentru decontarea lunară pentru Producătorul/ Instalația de stocare în probe;

- Nota lunară pentru stabilirea costurilor/ veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului;

- Nota de informare pentru decontarea lunară a redistribuirii costurilor/ veniturilor suplimentare provenite din echilibrare sistemului  aferentă PRE;

- Nota de informare pentru decontarea lunară a redistribuirii costurilor/ veniturilor suplimentare provenite din echilibrare sistemului aferentă OTS;

- Situaţia privind neînchiderile procentuale corespunzătoare bilanţului energiei electrice contractate pe Piaţa de Echilibrare cu dezechilibrele PRE pe fiecare ID.

9.2 OTS publică pe site-ul companiei

- Dezechilibrul sistemului;

- Nota de regularizare pentru costurile efective pentru echilibrarea sistemului şi a costurilor pentru managementul restriţiilor de reţea pe Piaţa de Echilibrare pentru  fiecare ID din luna de decontare;

- Nota lunară de regularizare pentru costurile efective pentru echilibrarea sistemului şi a costurilor pentru managementul restriţiilor de reţea pe Piaţa de Echilibrare;

- Preţul final unic de dezechilibru;

- Preţul final de deficit;

- Preţul final de excedent;

- Nota lunară pentru stabilirea costurilor/ veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului;

- Situaţia privind neînchiderile procentuale corespunzătoare bilanţului energiei electrice contractate pe Piaţa de Echilibrare cu dezechilibrelle PRE pe fiecare ID.

10 ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

10.1 Anexe

10.1.1. Formulare introduse prin procedura.

  - Înregistrări

- Formularul Cod TEL- 01.22.01; Dezechilibrul sistemului;

- Formularul Cod TEL- 01.22.02, Nota de regularizare pentru costurile efective pentru echilibrarea sistemului şi a costurilor pentru managementul restriţiilor de reţea pe Piaţa de Echilibrare pentru fiecare ID din luna de decontare;

- Formularul Cod TEL- 01.22.03; Nota lunară de regularizare pentru costurile efective pentru echilibrarea sistemului;

- Formularul Cod  TEL- 01.22.04; Preţul final unic de dezechilibru;

- Formularul Cod TEL-  01.22.05; Preţul final de deficit;

- Formularul Cod TEL-  01.22.06; Preţul final de excedent;

- Formularul Cod TEL-01.22.07; Nota de informare pentru decontarea a dezechilibrelor PRE pentru fiecare ID din luna dedecontare;

- Formularul Cod TEL- 01.22.08; Nota de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor PRE;

- Formularul Cod TEL- 01.22.09; Nota de informare pentru decontarea lunară a OTS aferentă dezechilibrelor PRE;

- Formularul Cod TEL- 01.22.10; Nota de informare pentru decontare pentru Producătorul/ Instalația de stocare în probe, pentru fiecare ID din luna de decontare;

- Formularul Cod TEL- 01.22.11; Nota de informare pentru decontarea lunară pentru Producătorul/ Instalația de stocare în probe;

- Formularul Cod TEL- 01.22.12; Nota de informare OTS pentru decontarea lunară  pentru Producătorul/ Instalația de stocare în probe;

- Formularul Cod TEL- 01.22.13; Nota lunară pentru stabilirea costurilor/ veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului;

- Formularul Cod TEL- 01.22.14; Nota de informare pentru decontarea lunară a redistribuirii costurilor/ veniturilor suplimentare provenite din echilibrare sistemului  aferentă PRE;

- Formularul Cod TEL- 01.22.15; Nota de informare pentru decontarea lunară a redistribuirii costurilor/ veniturilor suplimentare provenite din echilibrare sistemului aferentă OTS;

- Formularul Cod TEL- 01.22.16; Situaţia privind neînchiderile procentuale corespunzătoare bilanţului energiei electrice contractate pe Piaţa de Echilibrare cu dezechilibrelle PRE pe fiecare ID.

10.3 Arhivări

Arhivarea  procedurii şi a celorlalte informaţii documentate se face conform Nomenclatorului arhivistic în vigoare şi prevederilor TEL- 03.24: Activitatea de arhivă în CNTEE „Transelectrica”S.A. .

11. LISTA DE DIFUZARE

Document difuzat : Procedura Operaţională

Denumire Procedură Operațională Stabilirea dezechilibrelor cantitative şi valorice ale părţilor responsabile cu echilibrarea, a redistribuirii veniturilor / costurilor provenite din echilibrarea sistemului şi a preţurilor finale unice, de deficit şi de excedent”.Cod TEL-01.22, ediția I, revizia 1

| Nr. crt. | Scopul difuzării | Exemplar nr. | Compartiment | Funcţia | Numele şi prenumele | Data primirii |  | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 3.1 | Avizare | Original + Format electronic |  | - | - | - |  | - |
| 3.2 | Aplicare | Format electronic | DPE | DPE/ SPA |  | Data postării pe site |  |  |
| 3.3 | informare | N/A | ANRE |  |  | Data postării pe site |  | N/A |
| 3.4 | evidență | original | DMI Dep.DMI- SMACM |  |  | … |  |  |
| 3.5 | arhivare | copie | DPE | Sef Serviciu SPA |  |  |  |  |
| 3.6 | alte scopuri | - |  |  |  |  |  |  |