FORMATUL CADRU DE CODIFICARE PENTRU PUNCTELE DE MASURARE DIN PIATA ANGRO

In conformitate cu prevederile art.5 aliniatul 2 din Ordinul ANRE nr.93/16.05.2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.498/18.06.2018, CNTEE Transelectrica SA are responsabilitatea stabilirii formatului cadru de codificare pentru toate punctele de masurare din piata angro de energie electrica.

In urma discutiilor preliminare dar si a procesului de consultare publica s-a stabilit formatul cadru de codificare pentru punctele de masurare din piata angro astfel:

CN Transelectrica SA foloseste pentru codificarea punctelor de masurare formatul de codificare ENTSO-E conform modelului urmator:

| Caractere Romania |  | Caracter masurare energie electrica | Caracter tip punct masurare | Caractere statie |  |  |  |  | Caracter tensiune | Caractere celula |  |  |  |  | Caracter control |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | Z | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caracter determinat de un soft specializat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Simbolizarea este la fel ca cea mentionata mai jos ptr ceilalti operatori de masurare pe piata angro.

Formatul cadru de codificare pentru punctele de masurare din piata angro care vor fi emise de catre operatorii de masurare, altii in afara de CNTEE Transelectrica – DM OMEPA este pentru uniformizare un model de codificare asemanator cu cel folosit de  catre DM OMEPA (cod de 16 caractere de tip ENTSO-E) dupa cum urmeaza:

| Caractere Romania |  | Caracter masurare energie electrica | Caracter tip punct masurare | Caractere statie |  |  |  | Caracter tensiune | Caractere celula |  |  |  | Caractere OM |  | Caracter control |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | Z | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caracter determinat de algoritmul ENTSO-E |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Simbolizare:

1.Puncte de masurare fizice :

Caractere Romania – reprezinta codul unic pentru Romania = 30;

Caracter masurare energie electrica –  caracter specific activitatii de masurare = Z;

Caracter tip punct : M – punct masurare fizic

Caractere statie/post transformare/punct alimentare –  reprezinta denumirea prescurtata a statiei/postului de tranformare sau punctului de alimentare dupa caz;

Caracter tensiune – reprezinta valoarea tensiunii in punctul de masurare fizic;

Caractere celula/element retea  –  reprezinta denumirea prescurtata a celulei sau elementului de retea ce contine punctul de masurare;

Caracter control – reprezinta un caracter determinat pe baza unui algoritm de calcul stabilit de ENTSO-E care asigura unicitatea codului.

Pentru caracterul tensiune simbolizarea este urmatoarea:

| Tensiune [kV] | Caracter tensiune |
| --- | --- |
| 0.4 | J |
| 6 | A |
| 10 | B |
| 15 | C |
| 20 | D |
| 35 | G |
| 110 | 1 |
| 220 | 2 |
| 400 | 4 |
| 750 | 7 |

Pentru caracterele OM simbolizarea este urmatoarea:

| Operator de masurare | Caractere OM |
| --- | --- |
| Delgaz Grid | MD |
| SDEE Muntenia Nord | MN |
| E-Distributie Muntenia | MS |
| E-Distributie Dobrogea | DG |
| E-Distributie Banat | BN |
| Distributie Energie Oltenia | OT |
| SDEE Transilvania Nord | TN |
| SDEE Transilvania Sud | TS |

CN Transelectrica va transmite operatorilor de distributie concesionari softul de calcul al caracterului de control.

In mod asemanator se procedeaza si in cazul operatorilor de distributie neconcesionari. Caracterele pentru OM aferente acestora vor fi propuse CN Transelectrica SA – DM OMEPA de operatorii de distributie concesionari care sunt parteneri de schimb ai acestora.